Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

| Lp | Nazwa materiałów | Ilość | Opis techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klej do druku 3D (Dimafix) | 2 | Wymagany klej zapewniający doskonałą przyczepność między drukiem i szkłem tak, że odklejanie się wydruku nie jest problemem, nawet przy dużych częściach drukowanych z ABSu. Możliwość drukowania z różnych materiałów termoplastycznych: ABS, PVA, Filaflex, Polipropylen, HIPS. Gdy temperatura stołu spada ok. (40-50ºC) efekt klejenia znika i modele można łatwo wyjąć. Klej powinien być rozpuszczalny dzięki czemu można łatwo czyścić wyłącznie wodą. |
| 2 | Klej Liquid Glue do druku 3D | 2 | Specjalny klej do druku 3D do drukarki Bambu Lab. Zapewniający drukowanie materiałów takich jak PLA, ABS i PETG na odpowiednich powierzchniach, w tym na podkładce Cool Plate, podkładce wysokotemperaturowej, gładkiej podkładce PEI i teksturowanej podkładce PEI. |
| 3 | Silikon Ecoflex 0030 (36,28kg) | 2 | Wymagane kauczuki typu Ecoflex katalizowane platyną silikony lub równoważne. Wymagane do mieszania w stosunku wagowym lub objętościowym 1A:1B i utwardzania w temperaturze pokojowej. Niska lepkość zapewniać ma łatwe mieszanie i odpowietrzanie . Utwardzony kauczuk ma być miękki, bardzo mocny i bardzo "rozciągliwy", rozciągając się wielokrotnie w stosunku do pierwotnego rozmiaru bez rozrywania i odbija się do pierwotnego kształtu bez zniekształceń. Wymagana twardość: A 00 - 30 |
| 4 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D czarny PLA | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: Kolor: Czarny Średnica filamentu: 1,75 mm +/- 0,05 mm Krągłość filamentu+/- 0,02 mm Powierzchnia materiału: Połysk Temperatura topienia: 190-230°C Temperatura adhezji pierwszej warstwy: 35°C do 40°C Skurcz materiału: Bardzo niski Waga produktu na szpuli: minimum 1.0 kg netto Rodzaj filamentu: PLA Rodzaj szpuli: wielorazowa Wyposażenie dodatkowe szpuli: RFID Waga pustej szpuli: ~250 g Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Opakowanie Karton z nadrukiem Pakowanie próżniowe Produkt Nowy wolny od wad |
| 5 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D biały PLA | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: Kolor: Biały Średnica filamentu: 1,75 mm +/- 0,05 mm Krągłość filamentu+/- 0,02 mm Powierzchnia materiału: Połysk Temperatura topienia: 190-230°C Temperatura adhezji pierwszej warstwy: 35°C do 40°C Skurcz materiału: Bardzo niski Waga produktu na szpuli: minimum 1.0 kg netto Rodzaj filamentu: PLA Rodzaj szpuli: wielorazowa Wyposażenie dodatkowe szpuli: RFID Waga pustej szpuli: ~250 g Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Opakowanie Karton z nadrukiem Pakowanie próżniowe Produkt Nowy wolny od wad |
| 6 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D scarlet red PLA | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: Kolor: Czerwony Średnica filamentu: 1,75 mm +/- 0,05 mm Krągłość filamentu+/- 0,02 mm Powierzchnia materiału: Połysk Temperatura topienia: 190-230°C Temperatura adhezji pierwszej warstwy: 35°C do 40°C Skurcz materiału: Bardzo niski Waga produktu na szpuli: minimum 1.0 kg netto Rodzaj filamentu: PLA Rodzaj szpuli: wielorazowa Wyposażenie dodatkowe szpuli: RFID Waga pustej szpuli: ~250 g Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Opakowanie Karton z nadrukiem Pakowanie próżniowe Produkt Nowy wolny od wad |
| 7 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D żółty PLA | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: Kolor: Żółty Średnica filamentu: 1,75 mm +/- 0,05 mm Krągłość filamentu+/- 0,02 mm Powierzchnia materiału: Połysk Temperatura topienia: 190-230°C Temperatura adhezji pierwszej warstwy: 35°C do 40°C Skurcz materiału: Bardzo niski Waga produktu na szpuli: minimum 1.0 kg netto Rodzaj filamentu: PLA Rodzaj szpuli: wielorazowa Wyposażenie dodatkowe szpuli: RFID Waga pustej szpuli: ~250 g Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Opakowanie Karton z nadrukiem Pakowanie próżniowe Produkt Nowy wolny od wad |
| 8 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D zielony PLA | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: Kolor: Zielony Średnica filamentu: 1,75 mm +/- 0,05 mm Krągłość filamentu+/- 0,02 mm Powierzchnia materiału: Połysk Temperatura topienia: 190-230°C Temperatura adhezji pierwszej warstwy: 35°C do 40°C Skurcz materiału: Bardzo niski Waga produktu na szpuli: minimum 1.0 kg netto Rodzaj filamentu: PLA Rodzaj szpuli: wielorazowa Wyposażenie dodatkowe szpuli: RFID Waga pustej szpuli: ~250 g Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Opakowanie Karton z nadrukiem Pakowanie próżniowe Produkt Nowy wolny od wad |
| 9 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D czarny PETG-HF | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: średnica filamentu 1,75 mm +/- 0,05 mm Kolor: Czarny Materiał: PETG Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Krągłość: +/- 0,02 mm Wyposażenie dodatkowe szupuli: RFID Zakres temperatury pracy głowicy: 230°C do 260°C Masa netto: minimum 1 kg Produkt fabrycznie nowy wolny od wad |
| 10 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D biały PETG-HF | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: średnica filamentu 1,75 mm +/- 0,05 mm Kolor: Biały Materiał: PETG Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Krągłość: +/- 0,02 mm Wyposażenie dodatkowe szupuli: RFID Zakres temperatury pracy głowicy: 230°C do 260°C Masa netto: minimum 1 kg Produkt fabrycznie nowy wolny od wad |
| 11 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D czerwony PETG-HF | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: średnica filamentu 1,75 mm +/- 0,05 mm Kolor: Czerwony Materiał: PETG Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Krągłość: +/- 0,02 mm Wyposażenie dodatkowe szupuli: RFID Zakres temperatury pracy głowicy: 230°C do 260°C Masa netto: minimum 1 kg Produkt fabrycznie nowy wolny od wad |
| 12 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D szary PETG-HF | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: średnica filamentu 1,75 mm +/- 0,05 mm Kolor: Szary Materiał: PETG Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Krągłość: +/- 0,02 mm Wyposażenie dodatkowe szupuli: RFID Zakres temperatury pracy głowicy: 230°C do 260°C Masa netto: minimum 1 kg Produkt fabrycznie nowy wolny od wad |
| 13 | Filament do drukarki Bambu Lab 3D niebieski PETG-HF | 2 | Wymagany filament do drukarki 3D firmy BambuLab Filament musi posiadać następujące parametry: średnica filamentu 1,75 mm +/- 0,05 mm Kolor: niebieski Materiał: PETG Średnica szpuli: 200 mm (+/-2%) Szerokość szpuli: 67 mm (+/-2%) Krągłość: +/- 0,02 mm Wyposażenie dodatkowe szpuli: RFID Zakres temperatury pracy głowicy: 230°C do 260°C Masa netto: minimum 1 kg Produkt fabrycznie nowy wolny od wad |
| 14 | Silikon Ecoflex 0050 (36,28kg) | 2 | Wymagany Kauczuk - sylikon typu Ecoflex lub równoważny katalizowany platyną. Niska lepkość zapewniać ma łatwe mieszanie i odpowietrzanie. Utwardzony kauczuk musi być miękki, bardzo mocny i bardzo "rozciągliwy", rozciągając się wielokrotnie w stosunku do pierwotnego rozmiaru bez rozrywania i odbija się do pierwotnego kształtu bez zniekształceń. Wymagane właściwości: - półprzezroczysty z możliwością barwień pigmentami w celu uzyskania różnorodnych efektów kolorystycznych. - muszą nadawać się do różnych zastosowań, w tym do produkcji protez, amortyzacji wkładek ortopedycznych i zastosowań w efektach specjalnych przy modelowaniu fantomów. - wymagane opakowanie min 7 kg |
| 15 | Slacker (3,60kg) | 2 | Wymagany dodatek do transparentnych silikonów utrwadzanych addycyjnie jak np. Dragon Skin czy Ecoflex. Slacker zmienia strukturę silikonu w bardziej miękki przypominający skórę i ciało materiał, aby jeszcze lepiej imitować ludzką skórę. |
| 16 | Zestaw kolorów ( 13 kolorów po 15g) | 2 | Wymagany zestaw barwników do silikonów w różnych 13 kolorach. Zestaw umożliwia również odtwarzanie rzeźb i dodawania różnych efektów odlewniczych do modeli i prototypów. |
| 17 | Ease Relase 200 - środek zapobiegający przyklejaniu się silikonu do formy (spray 4,08 kg) | 1 | Wymagany środek do rozdzielania budowy form i odlewów z tworzyw sztucznych. Produkt ma Rozdzielać elastomery poliuretanowe, żywice epoksydowe, żywice poliestrowe, RTV-silikony, kauczuk oraz termoplasty. Może być stosowany w formach z aluminium, chromu, RTV-silikonów, żywic epoksydowych, kauczuku czy stali. |
| 18 | Silicone Thinner - obniżenie lepkości silikonów (3,63kg) | 3 | Silicone Thinner to niereaktywny płyn silikonowy, który zmniejsza lepkość kondensacyjnych lub addycyjnych kauczuków silikonowych. Lepkość po zmieszaniu[mPas] 25000 Twardość [Shore A] 30 Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] 2,8 Wytrzymałość na zerwanie [N/mm] 23,9 |
| 19 | Sil-Poxy klej do silikonu (85 g) | 5 | Wymagany jednoskładnikowy klej typu Sil-Poxy lub równoważny stworzony specjalnie do łączenia silikonowych kauczuków do formowania z kauczukiem silikonowym i innymi podłożami, w tym z tworzywami sztucznymi ( poliuretan), tynkami/ceramiką, tkaninami itp. Klej musi współpracować z silikonami do formowania typu Smooth-On utwardzanymi cyną lub platyną i zapewnia mocne, elastyczne połączenie między częściami silikonowymi o wysokim wydłużeniu. Możliwość barwienia pigmentami silikonowymi. Utwardzony klej ma być odporny na warunki atmosferyczne, wilgoć, promieniowanie UV i wysokie temperatury. Stosowany do naprawy rozerwanych form z kauczuku silikonowego. Inne zastosowania obejmować mają klejenie silikonu do protetyki i animatroniki. Utwardzony musi być certyfikowany jako bezpieczny dla skóry. Wymagane Właściwości: Możliwość stosowania do naprawy rozerwanych form z kauczuku silikonowego. Działać ma z silikonami utwardzanymi cyną lub platyną Zapewniać ma mocne, elastyczne połączenie |

Miejsce dostawy:  Collegium Medicum al. IX Wieków Kielc 19 a, Kielce