Opis przedmiotu zamówienia

- Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje kolor, znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

- Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.

- W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w Specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wymiary mebli: +/- 2 cm z zastrzeżeniem mebli robionych na wymiar oraz mebli, w opisach których podany jest wymiar minimalny, lub inna tolerancja.

- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty. Certyfikaty, atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  – na każde żądanie Zamawiającego.

- Kolor mebli i tapicerki należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.

Część I – meble do budynku Rektoratu

(pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego)

| Lp. | Nazwa produktu | Szczegółowy opis | Ilość sztuk | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Biurko proste o kształcie blatu prostokątnym Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1600 [mm], - wysokość 740 [mm], - głębokość 700 [mm], - blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], - boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka w zakresie do min 10 [mm]. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża,. - krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, - biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 4 |  |
| 2. | Biurko proste o kształcie blatu prostokątnym Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1400 [mm], - wysokość 740 [mm], - głębokość 700 [mm], - blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], - boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu / wysokości biurka w zakresie do min 10 [mm]. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, - krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu, - biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 3. | kontener jezdny pod biurko pracownicze Zdjęcie poglądowe Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 450 [mm], - wysokość 650 [mm], - głębokość 550 [mm], - kontener mobilny – na kółkach; kółka podgumowane fi 40mm, - w górnej części 1 wysuwana szuflada, zamykana na składany klucz zabezpieczający przed złamaniem, - szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, - szafka z otwieranymi drzwiczkami zamykanymi na klucz, w środku wyposażona w 1 półkę, - szuflada + szafka wyposażone w podłużny uchwyt, metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. - korpusy kontenerów mają być jednolite z kolorystyką szuflad, wieńców oraz pleców. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 6 |  |
| 4. | Kontener biurkowy zamkiem Zdjęcie poglądowe Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 450 [mm], - wysokość 740 [mm], - dostosowana do wys. biurka - głębokość 400 [mm], - kontener stacjonarny z 4 szufladami na dokumenty, - szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad, - każda szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; wyposażona w podłużny uchwyt metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i w kolorze mebla, - boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. !! wysokość kontenera dopasowana do wysokości biurka Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 9 |  |
| 5. | Regał (półki, szafki) Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 800 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm w kolorze mebla, - boki i półki regału pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, - plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, - regał - pół witryna, górna część otwarta z jedną półką, dolna część z dwiema półkami, zamykana drzwiczkami (2 oddzielne szafki z drzwiami – przegroda pionowa), - przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm., - drzwi z zamkiem szt. 2 z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w podłużne uchwyty - metalowe, satynowane (rozstaw 16 cm), - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - regał wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, !! wysokość drzwiczek dopasowana do wysokości drzwiczek szafy aktowej niskiej /komody/. Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 4 |  |
| 6. | Szafa aktowa z zamkiem Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 800 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty - podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 16 cm), - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm., - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 4 |  |
| 7. | Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska) Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 600 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 8. | Szafa aktowa niska /komoda/ Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 800 [mm], - wysokość 1130 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyty podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14-16 cm), - wnętrze szafki musi zawierać dwie półki dające możliwość ustawienia trzech rzędów segregatorów, - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny. | 4 |  |
| 9. | Stolik na jednej nodze Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - wysokość 750 [mm], - blat okrągły - śr. 750 [mm] - stolik na podstawie talerzowej, talerz ma posiadać od spodu zabezpieczenie posadzki w postaci stopek, rozmieszczonych równomiernie po jego obwodzie. - noga - wykonana z rury stalowej o średnicy w zakresie 75-80 mm, zakończonej talerzem grubości min. 5 mm o średnicy w zakresie 450-500 mm, - blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli o grubości min. 0,40 mm. - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, - elementy stalowe pokryte farbą proszkowa w kolorze RAL 9006 kolor blatu – dąb sonoma lub równoważny | 3 |  |
| 10. | Fotel obrotowy do biurka Zdjęcie poglądowe | - wymiary fotela: (z tolerancją +/- 30 mm. ) - wysokość całkowita: 945-1155 mm - wysokość siedziska: 415-545 mm - wysokość oparcia: 530-590 mm - szerokość siedziska: 450 mm - głębokość siedziska: 395-450 mm - ergonomiczne ukształtowanie, - wysokie oparcie, wyprofilowane pod naturalną krzywiznę kręgosłupa; zapewniające podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, - regulacja wysokości oparcia, kąta odchylenia oparcia oraz głębokości i wysokości siedziska, - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze szarym, grafitowym, - płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - podłokietniki wykonane z poliuretanu, w kolorze czarnym, - krzyżak pięcioramienny w kolorze czarnym, - samohamowne kółka do powierzchni twardych (parkiety). kółka elastyczne (gumowane, kauczukowe, z obwolutą kauczukową), które nie niszczą podłoża, zapewniające płynną możliwość przemieszczania się wraz z krzesłem, - wytrzymujące obciążenie min. 100 kg, | 20 |  |
| 11. | Krzesło na metalowej ramie Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 30 mm. ) - wysokość z oparciem: 800-850 [mm], - wysokość oparcia: 340-360 [mm], - wysokość siedziska: 450-500 [mm], - szerokość siedziska: 440-480 [mm], - wysokość podłokietników od siedziska: 220-250 [mm], - szerokość całkowita krzesła: 550- 620 [mm], - krzesło konferencyjne na stelażu 4-nożnym z podłokietnikami z tworzywa, - miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, - siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą) i tylna maskownica oparcia w kolorze czarnym, - wytrzymała metalowa konstrukcja ramy, - podstawa krzesła powinna być wykonana w oparciu o metalowy stelaż o przekroju min. 22 [mm], malowany proszkowo w kolorze RAL 9006 (jasnoszary, matowy), - nogi krzesła zakończone stopkami PCV, profile zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego, - tapicerka - tkanina przypominająca skórę naturalną, bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, gęsta struktura włókien charakterystyczny dla skóry (tkanina Kaiman KN429 jasny zielony (limonkowy lub równoważny), - krzesło z możliwością sztaplowania (składowania w stosie) min. 3 szt. | 8 |  |
| 12. | Fotel obrotowy Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 4 cm. ) - Szerokość całkowita: 63 cm - Głębokość całkowita: 72 cm - Wysokość całkowita: 118 - 124 cm - Wysokość oparcia: 72 cm - Szerokość siedziska: 54 cm - Głębokość siedziska: 49 cm - Wysokość siedziska (od podłoża): 50 - 56 cm - podłokietniki, regulacja kąta pochylenia siedziska, regulacja wysokości siedziska - Regulowana wysokość siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego, - Mechanizm, który umożliwia użytkownikowi swobodne odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie. - tapicerka: czarna eko-skóra - wysokie oparcie, ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane z obydwu stron, zagłówek zintegrowany z oparciem. - stelaż: 5-cio ramienny krzyżak na kółkach, - kółka jezdne wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku, - max obciążenie : 130 kg | 1 |  |  |
| 13. | Dostawka do biurka Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - ½ koła o średnicy 800 mm - wysokość 740 mm - blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, - metalowa noga cylindryczna ze stopką regulacyjną - krawędzie blatu oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm]w kolorze blatu, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1 - przystosowana do montażu z biurkiem od spodniej części blatów za pomocą metalowego płaskownika, łącząc ją trwale z biurkiem - w zestawie elementy montażowe Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 2 |  |
| 14. | Dostawka do biura Zdjęcia poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1400 mm - głębokość 500 mm - wysokość 740 mm, - blat wykonany z płyty o grubości 25 mm, - 2 metalowe nogi cylindryczne ze stopką regulacyjną - krawędzie blatu oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - przystosowana do montażu z biurkiem od spodniej części blatów za pomocą metalowego płaskownika, łącząc ją trwale z biurkiem, - w zestawie elementy montażowe Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 15. | Stół prostokątny mały Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - wysokość 750 [mm], - blat 1200 x 700 [mm] - na stelażu metalowym z okrągłymi nogami, - stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 50 mm). - blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli o grubości min. 0,40 mm. - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, - stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości - plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi Kolor blatu – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 16. | Regał z przegródkami na listy Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - Szerokość 1900 [mm] - Wysokość 1850 [mm] - Głębokość 400 [mm] - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm w kolorze mebla, - boki i półki regału pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla - plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, - regał wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - korpus regału łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki, - regał – składający się z dwóch części „górnej” i „dolnej”, Cześć dolna: - dolna część składa się dwóch szafek zamkniętych –(przegroda pionowa) zawierających po dwie półki oraz części otwartej zawierającej dwie półki - szerokość półek wynosi ok 60 cm, - przestrzenie między półkami – ok. 34 cm (miejsce na segregatory), - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi szt. 4 zamykane zamkiem patentowym z wymienną wkładką wyposażoną w dwa klucze, oba skrzydła wyposażone w podłużne uchwyty - metalowe, satynowane (rozstaw 16 cm), - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 Część górna - Składa się z półek o szerokości 30 cm, - Dwa rzędy mają wysokość ok 40 cm, !! wysokość mebla dopasowana do wysokości szafy na ubrania Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny Uwaga! PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ PROJEKT Z ZAMAWIAJĄCYM | 1 |  |
| 17. | Lada (kancelaryjna) Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) Lada składa się z 2 modułów w kształcie litery L : Jeden moduł o konstrukcji płytowej oddziela pokój oraz przysłania biurko robocze. Jest to płyta o wysokości 120 cm i długości 150 cm oraz dostosowanej szerokości aby była to stabilna konstrukcja. Na płycie na wysokości 120 cm umieszczony jest blat roboczy o wymiarach 20 cm szer. x150 cm x 2,5-2,8 cm h. Drugi moduł składa się z biurka z blatem roboczym na wysokości 74 cm i o wymiarach 50cm głębokości oraz 130 cm długości. Na biurku znajduje się nadstawka (głębokość 20 cm szerokość 70cm) na której znajduje się blat roboczy dla petentów o szerokości 35 cm równy wysokości blatowi z pierwszego modułu. Od strony drzwi na korytarz osłona będąca nawiązaniem materiałowo i kolorystycznie do frontu lady . • blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm], gwarantujące sztywność wyrobu • boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, • każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. - stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, • krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, • wykonana z płyty wiórowej o płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. • nadstawka zawiera cztery przegródki, • pod blatem roboczym od prawej strony na długości 70 cm znajdują się dwie półki. • blat zamocowany do korpusu szafek biurowych poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż wyrobu bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności), • nadstawka jako element zintegrowany z biurkiem, łączna wysokość - 120 cm. Wszystkie elementy lady połączone ze sobą muszą tworzyć jednolitą całość Kolor okleiny – dąb sonomalub równoważny Uwaga! PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ PROJEKT Z ZAMAWIAJĄCYM | 1 |  |
| 18. | Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska) i lustrem otwierana na prawą stronę Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 600 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 19. | Regał zamykany z półkami | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 600 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory) - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 20. | Regał otwarty z półkami | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 400 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory) - regał wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 21. | Biurko w kształcę litery „L” prawostronne | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - szerokość 1600 [mm], szerokość 1200 [mm], - wysokość 750 [mm], - boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, - krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, - biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. - Przód biurka zabudowany Kolor okleiny – dąb sonoma lub równoważny | 1 |  |
| 22. | Krzesło | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - wysokość z oparciem: 800-850 [mm], - wysokość oparcia: 340-360 [mm], - wysokość siedziska: 450-500 [mm], - szerokość siedziska: 440-480 [mm], - szerokość całkowita krzesła: 550- 620 [mm], - krzesło konferencyjne na stelażu, - miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, - siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą) i tylna maskownica oparcia w kolorze czarnym, - wytrzymała metalowa konstrukcja ramy, - podstawa krzesła powinna być wykonana w oparciu o metalowy stelaż o przekroju min. 22 [mm], malowany proszkowo w kolorze RAL 9006 (jasnoszary, matowy), - nogi krzesła zakończone stopkami PCV, profile zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego, - tapicerka - tkanina przypominająca skórę naturalną, bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, gęsta struktura włókien charakterystyczny dla skóry (tkanina Imitation leather Skaj V kolor V62 ciemny brąz), - krzesło z możliwością sztaplowania (składowania w stosie) | 2 |  |

| Lp. | Nazwa produktu | Szczegółowy opis | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska) i lustrem otwierana na prawą stronę | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 600 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy, - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1, - zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000 Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 24 | Biurko w kształcę litery „L” lewostronne | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - szerokość 1600 [mm], szerokość 1200 [mm], - wysokość 750 [mm], - boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu, - każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, - krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu, - biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej; - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. - Przód biurka zabudowany Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 25 | Kontener biurkowy z zamkiem | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - szerokość 450 [mm], - wysokość 740 [mm], - dostosowana do wys. biurka - głębokość 400 [mm], - kontener stacjonarny z 4 szufladami na dokumenty, - szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad, - każda szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; wyposażona w podłużny uchwyt metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm), - wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i w kolorze mebla, - boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, - płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1. Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 26 | Stół na 4 nogach | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm) - szerokość 1200 [mm] x 800 [mm], - wysokość 750 [mm], - stół na 4 nogach, na stelażu metalowym z okrągłymi nogami, - stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 50 mm). - blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli o grubości min. 0,40 mm. - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, - stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania, - elementy stalowe pokryte farbą proszkowa w kolorze RAL 9006 Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 27 | Regał zamykany z półkami | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 800 [mm], - wysokość 1850 [mm], - głębokość 400 [mm], - drzwi przeszklone (białe mleczne szkło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla - dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 28 | Szafa aktowa niska (komoda) | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 1200 [mm], - wysokość 1500 [mm], - głębokość 400 [mm], - drzwi przeszklone (białe mleczne szkoło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla - dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - przestrzeń aktowa z 3 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - komoda wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 29 | Szafa aktowa niska (komoda) | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - szerokość 700 [mm], - wysokość 1500 [mm], - głębokość 400 [mm], - drzwi przeszklone (białe mleczne szkoło), szkło otoczone płytą o szerokości 50 [mm] i grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla - dwuskrzydłowe drzwi zabezpieczone 3-punktowym ryglowanym zamkiem (2 klucze w zestawie) wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm) - wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla, - drzwi zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000, - przestrzeń aktowa z 3 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), - regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm - komoda wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości Kolor okleiny – dąb rzym lub równoważny | 1 |  |  |
| 30 | Krzesło Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) Wysokość siedziska:; 450 mm. Głębokość siedziska:; 400 mm. Szerokość siedziska:; 410 mm. Wysokość oparcia: Nośność:; 470 mm – 550 mm 120 kg. Kolor stelaża:; elementy stalowe pokryte farbą proszkowa w kolorze RAL 9006. Materiał podstawy:; Stal. Materiał siedziska:; Tkanina przypominająca skórę naturalną, łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, gęsta struktura włókien charakterystyczny dla skóry (kolor ciemnozielony – butelkowa zieleń). Sztaplowane:; Tak. | 5 |  |  |
| 31 | Fotel biurowy Zdjęcie poglądowe | Wymiary: (z tolerancją +/- 20 mm. ) - Wysokość całkowita: 1220-1310 mm - Wysokość siedziska: 475-565 mm - Wysokość oparcia: 770 mm - Szerokość siedziska: 520 mm - Głębokość siedziska: 470 mm - Wysokość podłokietnika: 230 mm - kółka jezdne, podłokietniki, regulacja kąta pochylenia siedziska, regulacja wysokości siedziska - front fotela tapicerowany skórą miękką licowaną - boki i tył z imitacji skóry. Wysokie oparcie, ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane z obydwu stron, zagłówek zintegrowany z oparciem. - Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy MULTIBLOCK z funkcją kołysania i blokadą siedziska i oparcia w 5 pozycjach. - Wyposażony w system Anti-Shock zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika Kolor obicia: ciemnozielony – butelkowa zieleń lub równowazny | 1 |  |  |

Część II – szafa metalowa na mapy – 4 sztuki

zdjęcie poglądowe

Metalowa szafka z 7 szufladami, przeznaczona do przechowywania map, rysunków, dokumentacji technicznej o formacie B1 poziomo.

Wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, z pełnym wysuwem, blokadą chroniącą przed wypadnięciem.

Szafa zamykana zamkiem (min. 2 klucze) centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.

Malowana proszkowo, cokół wysokości 10 cm (z tolerancją +/- 20 mm. )

Mechanizm zapobiegający przewróceniu.

Blacha grubości min. 0,7 mm (korpus) i 1,5 m szuflady.

Część III – siedzisko (krzesełko) prysznicowe – 1 sztuka

- Wymiary: minimum 400 mm x 156 mm x 382 mm, minimalny przekrój stelaża  Ø25

- Udźwig: minimum 120 kg

- Siedzisko wykonane z białej listwy PCV, która jest antypoślizgowa w użytkowaniu, a przede wszystkim bezpieczna, łatwa do utrzymania w czystości.

- Produkt wykonany z stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Informacje dodatkowe:

- Siedzisko powinno być funkcjonalne, wykończone bezpiecznie bez ostrych krawędzi.

- Krzesełko powinno posiadać funkcję montażu na ścianie, opcję składania.

- Gwarancja minimum 3 lat.

- Posiada atest higieniczny.

Część IV – szafa metalowa aktowa – 1 sztuka

(zgodna z zaleceniami RODO):

Szafa metalowa aktowa bez schowka, dwudrzwiowa, 4 przestawne półki, zamek ryglujący.

Wysokość około 190-200 cm, szerokość 80-100 cm, głębokość przynajmniej 40 cm.

Część V – fotel biurowy obrotowy – 4 sztuki

Fotel biurowy obrotowy ergonomiczny

Fotel tapicerowany, tapicerka z tkaniny, opcjonalnie na oparciu tkanina siatkowa, w kolorze czarnym lub grafit, szary

Obrotowy, podstawa 5 ramienna, gumowane kółka, z podłokietnikami, możliwość płynnej regulacji wysokości siedziska oraz blokady położenia oparcia

Głębokość siedziska: standard, preferowana w zakresie 46-53 cm

Szerokość siedziska: standard, preferowana w zakresie 50-53 cm

Wysokość siedziska: standard, preferowana od 42 cm

Obciążenie maksymalne: do 135 kg

Część VI – krzesło biurowe – 1 sztuka

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną

kółka / stopki kółka miękkie na twardą powierzchnię z hamulcem (DEMAD)

tapicerka NC 69 (NICE - I grupa cenowa)

mechanizmy Synchro z blokadą oparcia z 4 położeniach, z regulacją głębokości siedziska (M+X)

podstawy 22 - krzyżak aluminiowy polerowany (efekt chrom)

podłokietniki podłokietniki P53W (regulowane góra - dół oraz na szerokość, miękka, czarna nakładka TPU, konstrukcja nylonowa biała)

regulacje dodatkowe I regulacja podparcia lędźwiowego BLS

wymiary

Część VII – meble laboratoryjne z wyposażeniem

Stół laboratoryjny    1 sztuka

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2400 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z granitu bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Pod blatem znajduje się półka z granitu.

Stół laboratoryjny     1 sztuka

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z granitu bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia.

Szafka laminowana naścienna          1 sztuka

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 350 x 600 mm. Szafka trzydrzwiowa wyposażona w półkę. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Drzwi szafki pełne.

Stół laboratoryjny          1 sztuka

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z granitu bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia.

Szafka laminowana naścienna         2 sztuki

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 350 x 600 mm. Szafka trzydrzwiowa wyposażona w półkę. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Drzwi szafki pełne.

- - kolorystyka frontów szafek: biały,

- - stelaże kolor: jasny popiel,

- - szafki i szuflady z domykiem.

Krzesło laboratoryjne wysokie  3 sztuki

obrotowe z podnóżkiem, ma zakres regulacji siedziska 56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła znajduje się na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, tłuszczów i środków dezynfekujących.

- Uchwyt na butle       2 sztuki

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 600 x 176 x 48 mm. Uchwyt ścienny na butle oraz gazy techniczne- uchwyt na 2 butle.

Waga analityczna 1 sztuka

Konstrukcja :

Obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z przesuwnymi drzwiczkami górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami bocznymi, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji

Cechy konstrukcyjne :

Filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia / niedociążenia, wskaźnik stabilności

Maksymalna nośność	220 g

Odczyt	0,0001 g

Rozmiar szalki	90 mm

Adjustacja wewnętrzna	InCal™ - półautomatyczna

Osłona przeciwwiatrowa	W zestawie

Żywotność akumulatora	Not Applicable

Komunikacja	RS232

Wymiary	303 mm x 317 mm x 201 mm (WxDxS)

Wyświetlacz	LCD with backlight

Osłona ochronna	Nie

Minimalna Naważka (USP, 0.1%, typowa)	200 mg

Masa netto	4,5 kg

Konstrukcja szalki	Stal nierdzewna

Zasilanie	AC Adapter (Included)

Czas stabilizacji	3 s

Zakres tary	W całym zakresie ważenia

Jednostki miary	miligram;  gram;  uncja;  karat;  pennyweight;  uncja (trojańska);  Newton;  gran;  tajwański tael;  Specjalne

Wyświetlacz                    ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem

Chłodziarka Laboratoryjna 1 sztuka

- wnętrze z tworzywa sztucznego

- 5 półek drucianych ze stali powlekanej

- drzwi pełne

- wymuszony obieg powietrza

- jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,5°C

- pojemność brutto: 284 l

- pojemność netto: 260 l

- zakres temperatur od +0°C do +15°C

- maksymalny pobór mocy: 130W

- wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 595/640/1430 mm

- wymiary wewnętrzne (szer./głęb./wys.):530/430/1220 mm

- waga ok. 60 kg

- Regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą nowoczesnego sterownika mikroprocesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wyposażonego w wyświetlacz graficzny

- Interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych, np.: awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria podzespołu itp.

- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem

- Timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni z dokładnością do 1 min

- Możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchyłki temperatury

- Ręczna lub automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora

- Możliwość wprowadzenia korekty temperatury przez użytkownika

- Alarm otwartych drzwi

- Alarm informujący o zaniku zasilania

- Alarm uszkodzenia czujnika temperatury

- Port komunikacyjny RS-232

- Autotuning – automatyczne ciągłe dopasowywanie parametrów pracy w celu uzyskania najwyższej możliwej stabilności temperatury, niezależnie od ilości wsadu i temperatury zewnętrznej.

- Możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia

- Wyświetlanie wartości min, max, średniej globalnej lub z trwającego programu

- - kolorystyka szafek: biały,

- - stelaże kolor: jasny popiel,

- - szafki i szuflady z domykiem.

Szafka metalowa z półkami -       2 sztuki                       \

- Wysokość: 195 cm

- Szerokość:  100 cm

- Głębokość: 45 cm

- Materiał: blacha zimnowalcowana o grubości 0,80 mm i 1,20 mm w podstawie

- Wyposażenie każdej sekcji:  5 półek zawieszanych, zamek cylindryczny z dwoma kluczami, z ryglowaniem 3 punktowym

- Kolor jasnopopielaty (RAL7035),

WAŻNE: Do zadań Wykonawcy należy również:

Przeniesienie dygestorium

demontaż oraz ponowny montaż dygestorium w nowym miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podłączeniem do istniejących mediów w obrysie dygestorium (woda, kanalizacja, elektryka, gaz). Dygestorium  z wykładką ceramiczną.

Przesunięcie dygestorium

O około50 cm wraz z ponownym podłączeniem do istniejących mediów w obrysie dygestorium (woda, kanalizacja, elektryka, gaz). Dygestorium z wykładką ceramiczną.

# OGÓLNE WYTYCZNE DLA MEBLI LABORATORYJNYCH

Wszystkie składowe, elementy mebli laboratoryjnych powinny być wykonane i montowane zgodnie ze szczegółowym opisem każdej pozycji.

## Meble laboratoryjne – ogólne wymagania dla szaf, szafek i kontenerków:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilość i rodzaj ujęty w wykazie przy każdym ze stołów) w technologii ( korpus, półka,)  wykonane z  płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Uchwyty monolityczne, gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykających

## Meble laboratoryjne – szczegółowe wymagania dla stelaży.

Stelaże typu A:

Wykonane ze stali o grubości  2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nóżki stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości w granicach od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu wynosi min. 350 kg/moduł. Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

- Producent posiada certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważny) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego", wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.)

- Producent mebli posiada certyfikat systemu zarządzania środowiskiem , czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001 lub równoważny)  w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" Wydany  przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania środowiskiem.

- Producent mebli posiada certyfikat systemu zarządzania BHP , czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001 lub równoważny) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" Wydany  przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania BHP.

- Certyfikat na zgodność z normą PN EN 13150 lub równoważny  – Stoły robocze dla laboratoriów – wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu laboratoryjnego na stelażu stalowym. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie.

- Atest higieniczny na stoły laboratoryjne.

- W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją blachy z których wykonanie są stelaże muszą spełniać warunki zgodnie z normą PN – EN ISO 9227:2007 lub równoważną, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2001 lub równoważną wynosi 10.

- Grubość powłoki epoksydowej,  którą pokryte są stelaże min. 200 μm potwierdzona sprawozdaniem z badań zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:1998 lub równoważną wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

Część VIII -szafa ogniotrwała na akta osobowe- 2 sztuki

Wymiary: 930x500, h=1950 mm, 4 półki, waga ok. 115 kg

Kolor jasnopopielaty

Szafa o podwyższonej odporności ogniowej – spełnia wymagania RODO – regulacje o ochronie danych osobowych: podwójne zabezpieczenie przed pożarem i próbami włamań

Długotrwała, dwupłaszczyznowa konstrukcja metalowa

Ochrona przed lekkim pożarem i próbami włamań

Drzwi ryglowane w 5 punktach (po 3 bolce po bokach oraz po 1 góra/dół) wyposażone w zamek bezpieczny z min. 2 kluczami

Szafa niepalna wg DIN 4102 – podwójne ścianki z każdej strony

Drzwi zawieszone na stabilnych sworzniach, komfortowy kąt otwarcia ok 180°

Nośność każdej półki ok. 70 kg

Część IX – ławy do pianin – 10 sztuk

Regulowana wysokość w granicach co najmniej 49-56 cm

Rozmiar siedziska min. 56x32 cm

Materiał siedziska: welur / vinyl

Kolor: czarny / ciemny brąz