OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego.

- Zamawiający opisując kolor mebli wymaga, aby Wykonawca zaproponował kolor identyczny lub jak najbardziej zbliżony do proponowanego z uwagi na fakt, że Zamawiający posiada już część wyposażenia w kolorze wymienionym i chce aby meble pasowały do siebie ze względów praktycznych i estetycznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje kolor, znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

- Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.

- W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w Specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wymiary mebli: +/- 3% z zastrzeżeniem mebli robionych na wymiar oraz mebli, w opisach których podany jest wymiar minimalny.

- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty. Certyfikaty, atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  – na każde żądanie Zamawiającego.

BIURKA PRACOWNICZE

B1 – biurko z osłoną czołową, boki pełne, 140 x 70 x 74 h cm, kolor M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco lub zbliżony

B2 – biurko z osłoną czołową, boki pełne, 160 x 70 x 74 h cm, kolor M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco lub zbiżony

Biurka pracownicze mają być rozwiązaniem systemowym, przeznaczonym do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

- blat oraz nogi biurka mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimalnej 28 mm. Obrzeża płyty blatu oraz nóg biurka mają być okleinowane doklejką ABS o grubości minimum 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Pod blatem ma być umieszczona łączyna wykonana z płyty o grubości minimum 18 mm. Między blatem a nogą ma być umieszczony dystans aluminiowy o wymiarze 60 x 20 mm,

-  biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2:2017, certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych, atest higieniczny w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów.

BM - Biurko z szafką managerską, wymiary 160 x 160 x 74 h cm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat oraz nogi biurka mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER (lub zbliżonym) o grubości minimum 28 mm. Obrzeża płyty blatu oraz nóg biurka mają być okleinowane doklejką ABS w kolorze płyty, o grubości minimum 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. W blacie biurka mają być umieszczone dwa przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm.

Stelaż i blat biurka mają być zespolone ze sobą za pomocą śrub. Biurko ma mieć możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez wpływu na jego konstrukcję oraz stabilność. Kolumna nogi ma posiadać możliwość pionowego, wewnętrznego prowadzenia okablowania, kanał kablowy można w łatwy sposób otworzyć za pomocą metalowej osłony, mocowanej na magnesach.

Podstawa biurka ma być wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor antracyt (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia.

Noga biurka ma być postawiona na płaskiej stopie (nie dopuszcza się rozwiązań wypukłych). Stopa stelaża powinna być wykonana z aluminium odlewanego ciśnieniowo, stop aluminium zawiera domieszki krzemu (~10%), magnezu (~0,4%), miedzi (~2%), żelaza(~1%).

Stopa aluminiowa, polerowana ma dać Zamawiającemu możliwość ponownego polerowania stopy. Stopy mają mieć możliwość poziomowania w zakresie 10 mm.

Integralną częścią biurka ma być szafka managerska usytuowana pod drugiej stronie blatu. Szafka managerska ma być wyposażona w drzwi przesuwne. Szafka ma być montowana do biurka za pomocą metalowych łączników malowanych proszkowo. Szafka ma mieć możliwość uniwersalnego montażu na lewą lub prawą stronę. Wieniec górny szafki ma być wykonany z płyty w kolorze R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER (lub zbliżonym), o grubości minimum 28 mm. Drzwi przesuwne z płyty w kolorze R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER (lub zbliżonym), o grubości 18 mm. Szafka wewnątrz ma być wyposażona w jedną szufladę zamykaną. Wewnątrz szafki ma być umieszczona półka wykonana z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Półka ma być wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem.

Mebel ma posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych,

atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów.

FO1 - fotel obrotowy do katedr i biurek

Przykładowe rozwiązanie:

Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni.

Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna cześć siedziska z pianką o gęstości nie mniejszej niż  40 kg/m3 dolna 65kg/m3.

Tapicerka:

SKŁAD: 100% PES (POLIESTER)
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: 140.000 cykli Martindale’a wg PN-EN ISO 14465:2005/A1:2007 lub równoważna
GRAMATURA: 322 +/-15 g/m2
PILLING: 4 wg PN-EN ISO 12945-2 lub równoważna
Trudnopalna z atestem higienicznym.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika producenta po podpisaniu umowy.

Siedzisko z panelem tapicerskim wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia.

Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w integralny mechanizm. Łatwa regulacja głębokości w zakresie ok. 60 mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym, znajdującej się w podstawie siedziska.

Podstawa pięcioramienna chromowana o średnicy min 640 mm

Kółka samohamowne do twardych powierzchni o średnicy min. 65 mm

Wysokości oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie ok. 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację  podparcia lędźwiowego w zakresie ok. 70 mm umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie podparcia.

Podłokietniki regulowane góra-dół w zakresie ok. 70mm,

Atest z akredytacją PCA wg normy PN-EN 1335-1;2;3 oraz protokół oceny ergonomicznej.

FO2 - fotel obrotowy do gabinetów

Przykładowe rozwiązanie:

Oparcie

Wkład oparcia wykonany ze sklejki tapicerowany obustronnie pianką trudnopalną o grubości minimum 35mm w części przedniej, minimum 15 mm w części tylnej. Gęstości pianki nie mniejsza niż  42 kg/m3.

Siedzisko

Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna cześć siedziska z pianką o gęstości nie mniejszej niż 40kg/m3 dolna nie mniejszej niż 65kg/m3.

Siedzisko z panelem tapicerskim  wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia.

Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w integralny mechanizm Łatwa regulacja głębokości w zakresie ok. 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym, znajdującej się w podstawie siedziska.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika producenta po podpisaniu umowy.

Tapicerka:

SKŁAD: 100% PES (POLIESTER)

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: 140.000 cykli Martindale’a wg PN-EN ISO 14465:2005/A1:2007 lub równoważna

GRAMATURA: 322 +/-15 g/m2

PILLING: 4 wg PN-EN ISO 12945-2 lub równoważna.

Trudnopalna z atestem higienicznym

Podłokietniki

Model krzesła wyposażony jest w podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie ok. 95mm oraz ruch nakładki przód tył ok. 50mm

Mechanizm

Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny z manualną regulacją siły oporu oparcia oraz blokadą ruchu oparcia w minimum 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady.

Podstawa

Podstawa jezdna pięcioramienna aluminiowa polerowana fi700 złożona z jednego elementu, nieposiadająca elementów spawanych. Nie dopuszcza się podstawy chromowanej z wieloma elementami. Koła samohamowne o średnicy min 65 mm. do miękkich powierzchni
Inne

- Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-3 (lub równoważne) potwierdzona atestem.

- Wytrzymałość konstrukcji do 150 kg potwierdzona świadectwem wytrzymałościowym,

Wymiary (+/- 3%)

- Wysokość całkowita krzesła:                1040 mm – 1140 mm

- Wysokość siedziska:                               450 mm – 540 mm

- Głębokość siedziska:                              470 mm – 530 mm

- Głębokość powierzchni siedziska:       460 mm

- Szerokość siedziska:                               500 mm

- Wysokość powierzchni oparcia:           760 mm

- Wysokość górnej krawędzi oparcia:    600 mm

- Szerokość oparcia:                                  500 mm

Fotele FW wypoczynkowe typu kubełkowego

Przykładowe rozwiązanie:

Komfortowy fotel w całości tapicerowany ze zintegrowanymi podłokietnikami.

Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową. Elementy konstrukcyjne są klejone, zszywane i skręcane wkrętami.

Szkielet siedziska wykonany jest z płyty wiórowej o gr. minimum 18mm, oklejony formatką gąbki o gęst. minimum 35kg/m3 – gr. minimum 50 mm.

Oparcie oklejone gąbką o gęst. minimum 25kg/m3 – gr. minimum 20 mm

Zewnętrzna strona fotela oklejona jest gąbką o gęst. minimum 21kg/m3 – gr. minimum 10 mm

Stopki z tworzywa sztucznego.

Dodatkowe wymagania stawiane przez Zamawiającego:

1. Tapicerka zmywalna o składzie:

warstwa wierzchnia – 100% poliuretan

podkład – 65% poliester, 35% bawełna

gramatura –minimum  435 g/m2

odporność na ścieranie –  min. 100.000 cykli Martindale’a

trudnozapalność – BS5852 Source 0

kolorystyka – do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika producenta na etapie podpisywania umowy.

2. Pianka – trudno zapalna

KN – kontener do biurka (trzy szuflady, wymiary 40 x 60 x 59 h cm)

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym), o grubości minimum 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS w kolorze płyty, o grubości minimum 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.

Szuflady:

- górna szuflada może pełnić funkcję piórnika. Zamawiający nie żąda, aby piórnik stanowił wyposażenie kontenera,

- szuflady zwykłe: wkłady szuflad mają być wykonane z płyty o wymiarach wewnętrznych 33x49 cm, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera,

- uchwyty dwupunktowe

Kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa; dwa kółka mają posiadać hamulec.

Kontenery mają być klejone w prasie montażowej i dostarczane do klienta w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko kółka i uchwyty.

Kontener ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych.

KS – krzesło standard

Krzesło stacjonarne, na stalowej ramie z 4 nogami, z kubełkiem drewnianym.

Wymiary krzesła:

Wysokość całkowita: 845 mm

Wysokość siedziska: 450 mm

Szerokość siedziska: 420 mm

Głębokość siedziska: 440 mm

Szerokość krzesła 500 mm

Rama krzesła wykonana ze stalowej rury o średnicy fi20 mm i grubości ścianki min.2mm oraz wspornika fi 6mm. Rama malowana proszkowo na kolor alu (RAL9006).

Kubełek drewniany wykonany z bukowej, profilowanej 8 warstwowej sklejki o grubości min. 10,5 mm. Kubełek z tapicerowaną na siedzisku nakładką  wykonaną z 3-warstwowej sklejki bukowej, grubość minimalnej 4,5 mm, pokrytej pianką o grubości minimum 15 mm, gęstość minimum 25 kg/m3.

Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych (GBF). Możliwość składowania w stosie - max. 8 sztuk.

Atest wytrzymałościowy: EN 16139, EN 1728, EN 1022

Certyfikat sprawdzonego bezpieczeństwa GS.

Kształt jak na rysunku poglądowym :

Dodatkowe wymagania stawiane przez Zamawiającego:

1. Tapicerka o składzie:

- 100% poliester,

- gramatura – minimum 250 g/m2

- odporność na ścieranie – min. 150.000 cykli Martindale’a

- trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2

- kolorystyka – do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika producenta na etapie podpisywania umowy.

2. Pianka – trudnozapalna

KKG - krzesło konferencyjne w gabinetach

Krzesło stacjonarne, na stalowej ramie z 4 nogami, z kubełkiem drewnianym.

Wymiary krzesła:

Wysokość całkowita: 845 mm

Wysokość siedziska: 450 mm

Szerokość siedziska: 420 mm

Głębokość siedziska: 440 mm

Szerokość krzesła 500 mm

Rama krzesła wykonana ze stalowej rury o średnicy fi20 mm i grubości ścianki min.2mm oraz wspornika fi 6mm. Rama malowana proszkowo na kolor alu (RAL9006). Kubełek drewniany wykonany z bukowej, profilowanej 8 warstwowej sklejki o grubości min. 10,5 mm. Kubełek z tapicerowanymi nakładkami na siedzisku i oparciu wykonanymi z 3-warstwowej sklejki bukowej, grubości minimum 4,5 mm, pokrytej pianką o grubości minimum 15 mm, gęstość minimum 25 kg/m3.

Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (GB). Możliwość składowania w stosie - max. 8 sztuk.

Atest wytrzymałościowy: EN 16139, EN 1728, EN 1022

Certyfikat sprawdzonego bezpieczeństwa GS.

Kształt jak na rysunku poglądowym :

Dodatkowe wymagania stawiane przez Zamawiającego:

1. Tapicerka zmywalna o składzie:

- warstwa wierzchnia – 100% poliuretan

- podkład – 65% poliester, 35% bawełna

- gramatura – minimum 435 g/m2

- odporność na ścieranie – min. 100.000 cykli Martindale’a

- trudnozapalność – BS5852 Source 0

- kolorystyka – do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika producenta na etapie podpisywania umowy.

2. Pianka – trudnozapalna

ŁAWKI

Ł2 - ławki 2 osobowe - 120 x 50 cm

Ł3 - ławki 3 osobowe - 180 x 50 cm

Przykładowe zdjęcie ławek:

Stelaż do blatu o wym. 120 x 50cm lub 180 x 50cm z profili 50 x 50mm, łączony belką z profili 50 x 30mm, osłona z blachy perforowanej mocowanej do nóg i blatu.

Opis stelaża:

Stelaż w kształcie litery „C ".

W skład stelaża wchodzą nogi o przekroju 50 x 50mm połączone (spawane) profilem 50 x 30mm.

Stelaż lewy i prawy połączony belką usztywniającą umieszczoną w połowie głębokości biurka. Belka stanowi element zabezpieczający blat przed ugięciem i jest mocowana do nóg zaczepem wciskanym w uchwyt stelaża. Mocowanie blatu do konstrukcji stelaża wkrętami przez otwory w belce. Nogi wyposażone w stopki regulacyjne w zakresie ok. 15mm.

Osłona z blachy perforowanej o wymiarach: wys. 230-250mm z zagięciem od góry i od dołu 10mm,  dł. - w zależności od długości blatu.

Blacha mocowana do nóg i blatu.

Kolorystyka: RAL 9006

Blat wykonany z melaminowanej płyty wiórowej wykończony obrzeżem PCV o gr. minimum 2 mm.

Ze względów wytrzymałościowych, o grubości minimalnej blatu 25 mm.

Kolorystyka: 1715 BS żz wzornika producenta płyt KRONOSPAN (lub zbliżona).

Uwaga: konstrukcja  ławek musi umożliwiać luźne wsunięcie:
- pod ławki o szerokości 120 cm - dwóch krzeseł KS (wymienionych wyżej w opisie),
- pod ławki o szerokości 180 cm - trzech krzeseł KS ((wymienionych wyżej w opisie).

SZAFY i REGAŁY

ZESTAWIENIE SYSTEMOWYCH SZAF I REGAŁÓW

| TYP | SZKIC | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 38,5 cm Wysokość 183,5 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zbliżony Tył regału: HDF 3 mm BIAŁY Zamek szt. 1 |
| 1 BIS |  | Szerokość 80 cm Głębokość 43 cm Wysokość 183,5 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zblizony Tył regału widoczny: płyta 18 mm kolor jw. Zamek szt. 1 |
| 2 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 38,5 cm Wysokość 183,5 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zblizony Tył regału: HDF 3 mm BIAŁY 4 oddzielne szafki z drzwiami (przegroda pionowa i pozioma) Zamek szt. 4 |
| 3 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 38,5 cm Wysokość 183,5 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zbliżony Tył regału: HDF 3 mm BIAŁY Częściowo otwarty 2 oddzielne szafki z drzwiami (przegroda pionowa) Zamek szt. 2 |
| 3 BIS |  | Szerokość 80 cm Głębokość 43 cm Wysokość 183,5 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zbliżony Tył regału widoczny: płyta 18 mm kolor jw. Częściowo otwarty 2 oddzielne szafki z drzwiami (przegroda pionowa) Zamek szt. 2 |
| 4 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 38,5 cm Wysokość 183,5 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zbliżony Tył regału: HDF 3 mm BIAŁY Ubraniowo-aktowa Wieszak wysuwny Część aktowa zamykana Zamek szt. 1 |
| 5 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 60 cm Wysokość 183,5 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zbliżony Tył regału: HDF 3 mm BIAŁY Ubraniowa z drążkiem Bez zamka |
| 6 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 38,5 cm Wysokość 113 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zbliżony Tył regału: HDF 3 mm BIAŁY Zamek szt. 1 |
| 7 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 38,5 cm Wysokość 113 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zbliżony Tył regału: HDF 3 mm BIAŁY 2 oddzielne szafki z drzwiami (przegroda pionowa) Zamek szt. 2 |
| 8 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 38,5 cm Wysokość 113 cm Kolor: M4289 Lorca Oak z wzornika producenta płyt Sonae Arauco lub zbliżony Tył regału: HDF 3 mm BIAŁY Częściowo otwarty Zamek szt. 1 |
| 9 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 43 cm Wysokość 113 cm Kolor: R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER lub zbliżony Tył regału: płyta 18 mm kolor jw. Szafa do Gabinetu Dyrektora uchwyty aluminiowe poziome Zamek szt. 1 |
| 10 |  | Szerokość 80 cm Głębokość 43 cm Wysokość 113 cm Kolor: R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER lub zbliżony Tył regału: płyta 18 mm kolor jw. Szafa do Gabinetu Dyrektora Drzwi - szkło matowe w ramce aluminiowej |

Wymagania minimalne dla szaf i regałów z plecami z płyty HDF:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym), o grubości minimum 18 mm oraz minimum 28 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS w kolorze płyty, o grubości minimum 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty w kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym), grubości minimum 18 mm. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej w kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym), o grubości minimum 28 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa w kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym), o grubości minimum 18 mm. Ściana tylna szaf ma być wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości minimum 3 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy. Półki mają być wykonane z płyty kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym), o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach mają się znajdować regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe.

Korpus szafy ma być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

Szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych, atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów.

Wymagania minimalne dla szaf i regałów z plecami z płyty meblowej:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym) lub R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER (lub zbliżony), o grubości minimum 18 mm oraz minimum 28 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką w kolorze płyty, ABS o grubości minimum 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Wieniec dolny, ściana tylna oraz boki mają być wykonane z płyty grubości minimum 18 mm, co umożliwia min rozdzielanie pomieszczeń zabudową regałową. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej w kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym) lub R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER (lub zbliżony), o grubości minimum 28 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa w kolorze M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco (lub zbliżonym) lub R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER (lub zbliżony), o grubości minimum 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach mają się znajdować regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe.

Korpus szafy ma być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

Szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych, atest higieniczny w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów.

SPS - stolik do pomieszczeń socjalnych 70 x 70 cm

Przykładowe zdjęcie i rysunek podstawy do stolika:

Podstawa stołu

- złożona z czterech nóg, wykonanych z malowanych na kolor RAL9006 proszkowo rur
- wysokość stołu dostosowana do standardowych krzeseł kawiarnianych

Blat

- wykonany z melaminowanej płyty wiórowej 700x700 mm, o grubości min. 25 mm, w kolorze Nagano Oak 8431 SN, wykończony doklejką PCV o gr. minimum 2 mm w kolorze płyty.

SK1 – stolik okrągły wys. 60 cm średnica 80-100 cm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 28 mm. Kolor blatu: R30070 ORZECH ECCO z wzornika producenta płyt PFLEIDERER (lub zbliżony). Obrzeża płyty blatu biurka mają być okleinowane doklejką ABS w kolorze płyty, o grubości minimum 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.

Kolumna nogi ma być wykonana z metalu o średnicy ok. 100 mm, malowana proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby. Kolor kolumny nogi – antracyt. Talerz podstawy ma być wykonany ze stali nierdzewnej, polerowanej, o grubości minimum 10 mm. Średnica talerza ma wynosić ok. 620 mm. Mocowanie blatu i stelaża ma być za pomocą śrub i wpustek metalowych (sposób rozłączny dający możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez uszkodzeń elementów).

Ma posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych,
atest higieniczny w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów.

STOŁY

B3 – Stół 120 x 80 x 74 h cm, kolor M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco lub zbliżony

B4 – Stół 140 x 141 x 74 h cm, kolor M4289 Lorca Oak  z wzornika producenta płyt  Sonae Arauco lub zblizony

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat biurek i stołów ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości minimum 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

Nogi biurka/stołu mają być kwadratowe, wykonane z profili stalowych ok. 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Kolorystyka nóg oraz stelaża aluminium. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową. Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego ok. 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego ok. 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytuowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.
Biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2:2017, certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych, atest higieniczny w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów.

MEBLE KUCHENNE

MK1 - meble kuchenne do zabudowy (w mb.) pok. soc.

MK2 - meble kuchenne do zabudowy (w mb.) sekretariat

Zabudowy socjalne wykonać po dokonaniu precyzyjnych pomiarów i ustaleniach z Zamawiającym, oraz przedstawieniu do akceptacji projektu wykonawczego.

Oferta powinna zawierać wycenę podanej w Formularzu Cenowym ilości mb. zabudowy dolnej o gł. 600 mm, oraz górnej w postaci szafek wiszących o gł. 350 mm wykonanej z płyt wiórowych w kolorze Nagano Oak 8431 SN (lub równoważnym), oraz blatu postformingowego o gr. minimum 36 mm, w kolorystyce do ustalenia z Zamawiającym. Zastosować metalowe uchwyty konewkowe o rozstawie 128 mm.

W ofercie nie należy uwzględniać urządzeń do zabudowy, oraz zlewozmywaka, umywalki i baterii, które zostaną przekazane do zamontowania przez Zamawiającego.

SKM - stolik komputerowy

Wykonać wg poniższego rysunku:

Stół wykonany z metalowych profili kwadratowych malowanych proszkowo na kolor RAL9006: podstawa 50x30 mm. i nadstawka 20x20 mm.

Blaty robocze, półki i łaczyny wykonać z meleminowanych płyt wiórowych o gr. minimum 18 mm w kolorze 1715 BS BIRCH z wzornika producenta płyt KRONOSPAN (lub zbliżonym), wykończonych doklejką PCV o gr. 1-2 mm

Prowadnice szuflad pod klawiaturę – rolkowe, o gwarantowanej wytrzymałości.

Zamawiający wymaga przedstawienia w procedurach odbiorowych:

Certyfikatu dopuszczającego wyrób do użytku w placówkach oświatowych

KKM - krzesła obrotowe do stanowisk komputerowych

Przykładowe rozwiązanie:

Krzesło biurowe z mechanizmem ACTIVE1 (lub równoważnym), miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem z regulowanymi podłokietnikami.

Siedzisko: szkielet wykonany z 7warstw sklejki o gr. minimum 10.5mm, obłożony gąbką o gęst. minimum 35kg/m3 –gr. minimum 50mm. Osłona siedziska z tworzywa sztucznego

Oparcie: szkielet wykonany z 6 warstw sklejki o gr. minimum 9mm, obłożony jest gąbką o gęst. minimum 25kg/m3-gr. minimum 50mm. Osłona oparcia z tworzywa sztucznego.

Podłokietniki z tworzywa sztucznego (poliamid + włókno szklane) regulowane góra – dół z miękkimi nakładkami z PU. Regulacja podłokietników w zakresie ok. 85 mm.

Podstawa pięcioramienna z tworzywa sztucznego (poliamid + włókno szklane)

Samohamowne kółka Ø50mm do twardych lub miękkich powierzchni

Mechanizm Active 1 (lub równoważny) - podstawowe funkcje:

synchroniczne odchylanie się oparcia i siedziska w stosunku 2:1

swobodne kołysanie się

maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19˚ przy 8˚ odchylenia siedziska

regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby

blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach

regulacja wysokości oparcia ok. 60mm (10 zapadek)

Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podstawowe wymiary wg EN1335:

Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 970 - 1180mm

Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 410 – 540mm

Szerokość siedziska: 450 mm

Głębokość siedziska: 420 mm

Krzesła muszą posiadać Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych, oraz
Protokół z oceny ergonomicznej zgodnie z PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-3 oraz PN-EN 1022.

Dodatkowe wymagania stawiane przez Zamawiającego:

1. Tapicerka o składzie:

- 100% poliester,

- gramatura – minimum 250 g/m2

- odporność na ścieranie – min. 150.000 cykli Martindale’a

- trudnozapalność – EN 1021-1, EN 1021-2

- kolorystyka – do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika producenta na etapie podpisywania umowy.

2. Kółka do powierzchni twardych.

3. Pianka – trudnozapalna.

WS - Wieszak stojący

Przykładowe rozwiązanie:

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość: ok. 1860 mm

Średnica podstawy: fi 625 mm

Wieszak ubraniowy z miską na parasole

Stalowa konstrukcja wieszaka składa się z:

podstawy wieszaka wykonanej z rury fi22x1.5 mm

stojak główny wykonany jest z rury fi35 x1.2 mm

ramiona długie wieszaka wykonane są z rury fi 18 x1.5

ramię krótkie wieszaka wykonane jest z rury fi 12x1.0 mm

obręcz stalowa wykonana jest z pręta fi8 mm

miska na parasole wykonana jest z tworzywa sztucznego

stopki i zaślepki z tworzywa sztucznego

Kolorystyka konstrukcji – RAL9006

HN - Hoker niski na stopkach

Przykładowe rozwiązanie:

Specjalistyczne krzesło z mechanizmem obrotowym.
Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.

Podstawa czarna, nylonowa na stopkach.
Płynna regulacja wysokości krzesła.

Antypoślizgowy podnóżek z regulacją wysokości

Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN1335, EN1022

SO - stół owalny szerokość 180 - 200 cm zabudowany przód

Przykładowy stół:

Przeznaczenie - do studia telewizyjnego.

Wysokość 85 cm.

Wykonanie z płyty melaminowanej wykończonej doklejką PCV o gr. minimum 2 mm i laminatów HPL (szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia).

Oświetlenie LED.

Stół wykonać po szczegółowych ustaleniach z Zamawiającym, oraz przedstawieniu do akceptacji projektu wykonawczego.

SR - stół kształtowy o wymiarach 190 x 120 cm do studia radiowego

Wykonanie z płyty melaminowanej - kolor 1715 BS BIRCH z wzornika producenta płyt KRONOSPAN lub zbliżony, wykończonej doklejką PCV o gr. minimum 2 mm.

Schemat stołu:

Opis stołu:

- Blat wymiar 190 cm x 120 cm, wysokość standardowa 75 cm, grubość blatu min. 36 mm - na schemacie element w kolorze niebieskim

- Blat podparty czterema nogami metalowymi w kolorze alumnium (zaznaczone kolorem szarym) oraz szafką otwartą oznaczoną kolorem czarnym

- Na stole szafka na sprzęt - oznaczona kolorem żółtym

- Przerywana jasnoniebieska linia to płyta melaminowana na okablowanie zamocowana pod blatem na tulejach dystansowych 50-70 mm. Powinna być łatwo demontowana.

- Miejsca mocowania mikrofonów oznaczono na czerwono

Schemat szafki pod blatem:

Opis szafki pod blatem:

- Szafka otwarta szerokości około 80 cm, wysokość około 71,5 cm -  z cokołem

- Lewa, pionowa część szerokości około 30 cm z przeznaczeniem na komputer - należy przewidzieć otwory wentylacyjne i na wprowadzenie kabli

- Prawa, górna część jest szafką na sprzęt - czerwone krawędzie oznaczają, że są do nich przymocowane listwy rackowe

- Szerokości szaf do mocowania sprzętu w tym standardzie to 19 cali (482,6 mm). Wysokość to 10 U (1U = 1¾ cala = 44,45 mm) https://pl.wikipedia.org/wiki/U_(jednostka_d%C5%82ugo%C5%9Bci)

- W tej części brak ściany tylnej

Opis szafki na sprzęt (na blacie):

- Otwarta szafka z cokołem ok. 5 cm

- Do ścian bocznych przykręcone listwy rackowe do mocowania sprzętu

- Szerokości szaf do mocowania sprzętu w tym standardzie to 19 cali (482,6 mm). Wysokość to 5 U (1U = 1¾ cala = 44,45 mm) czyli min 22,25 cm https://pl.wikipedia.org/wiki/U_(jednostka_d%C5%82ugo%C5%9Bci)

- Ścian tylna widoczna (estetyczna) - przewidzieć otwory wentylacyjne

Stół wykonać po szczegółowych ustaleniach z Zamawiającym, oraz przedstawieniu do akceptacji projektu wykonawczego.

S3 – SIEDZISKA

Siedziska  3 osobowe na stalowym stelażu

Stelaż składa się z chromowanej stalowej nogi oraz belki nośnej wykonanej z profilu 80x40x2 mm, malowanej proszkowo na kolor Alu, bez podłokietników

Siedzisko w formie kubełka wykonane jest z 8 warstwowej profilowanej sklejki bukowej o gr.10.5 mm pokrytej laminatem w kolorze czerwonym U321 China Red

Stopki z tworzywa sztucznego

Przykładowy rysunek:

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość: 840 mm

Wysokość siedziska: 440 mm

Głębokość siedziska :425 mm

Szerokość siedziska: 395 mm

Szerokość zestawu:  3-os. – 1540 mm

Głębokość zestawu: 600 mm

Produkt musi posiadać  Atest wytrzymałościowy zgodny z: EN13761, EN1728, PN-EN1022, EN15373 poziom 2.

S4 – SIEDZISKA

Siedziska  4 osobowe na stalowym stelażu

Stelaż składa się z chromowanej stalowej nogi oraz belki nośnej wykonanej z profilu 80x40x2 mm, malowanej proszkowo na kolor Alu, bez podłokietników

Siedzisko w formie kubełka wykonane jest z 8 warstwowej profilowanej sklejki bukowej o gr. minimum 10.5 mm pokrytej laminatem w kolorze czerwonym U321 China Red (lub równoważnym)

Stopki z tworzywa sztucznego

Przykładowy rysunek:

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość: 840 mm

Wysokość siedziska: 440 mm

Głębokość siedziska :425 mm

Szerokość siedziska: 395 mm

Szerokość zestawu:  4-os. – 2040 mm

Głębokość zestawu: 600 mm

Produkt musi posiadać  Atest wytrzymałościowy zgodny z: EN13761, EN1728, PN-EN1022, EN15373 poziom2.

SDZ – stolik dziecięcy okrągły wys. ok. 48 cm średnica ok. 85 cm

Okrągły stolik wykonany w całości z tworzywa polipropylenowego. Wysokość około 48 cm, średnica 85 cm, kolor niebieski

Przykładowy stół:

KDZ – krzesło dziecięce

Krzesło wykonane w całości z tworzywa polipropylenowego. Kolor niebieski

Wymiary krzesła:

Szerokość: 39 cm
Głębokość: 36 cm
Wysokość: 67 cm
Głębokość siedziska: 26 cm
Wysokość siedziska: 30 cm

Przykładowe krzesło: